Praktikum 2

Routing RIP

| No | Keterangan |
| --- | --- |
| 1 | Buatlah Topologi dengan Packet Tracer sebagai berikut |
| 2 | Berikan IP kepada Router 2911 dan PC sebagai berikut |
| Router0 - Gig0/0 : 10.10.10.1 255.255.255.252 Router0 – Gig0/1 : 192.168.0.1 255.255.255.0 Router1 – Gig0/0 : 10.10.10.2 255.255.255.252 Router1 – Gig0/1 : 192.168.1.1 255.255.255.0 PC0 : 192.168.0.2 255.255.255.0, GW: 192.168.0.1 PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1 |  |
| 3 | Konfigurasikan RIPv2 Routing |
| router0 : router>enable router#config t router(config)#router rip router(config-router)#no auto-summary router(config-router)#network 192.168.0.0 router(config-router)#network 10.10.10.0 router(config-router)#version 2 router1 : router>enable router#config t router(config)#router rip router(config-router)#no auto-summary router(config-router)#network 192.168.1.0 router(config-router)#network 10.10.10.0 router(config-router)#version 2 |  |
| 4 | Tes PING dari Ujung ke Ujung, dan Pastikan Sukses |
| 5 | Selesai |