Praktikum 4

Routing Extended Interior Gateway Protocol

| No | Keterangan |
| --- | --- |
| 1 | Buatlah Topologi dengan Packet Tracer sebagai berikut |
| 2 | Berikan IP kepada Router 2911 dan PC sebagai berikut |
| Router0: GigabitEthernet0/0 - 10.10.30.2 255.255.255.252 GigabitEthernet0/1 - 10.10.50.1 255.255.255.252 GigabitEthernet0/2 - 10.10.20.2 255.255.255.252 Router1: GigabitEthernet0/0 - 192.168.0.1 255.255.255.0 GigabitEthernet0/1 - 10.10.10.1 255.255.255.252 GigabitEthernet0/2 - 10.10.20.1 255.255.255.252 Router2: GigabitEthernet0/0 - 10.10.30.1 255.255.255.252 GigabitEthernet0/1 - 10.10.10.2 255.255.255.252 GigabitEthernet0/2 - 10.10.40.1 255.255.255.252 Router3: GigabitEthernet0/0 - 192.168.1.1 255.255.255.0 GigabitEthernet0/1 - 10.10.50.2 255.255.255.252 GigabitEthernet0/2 - 10.10.40.2 255.255.255.252 PC0 : 192.168.0.2 255.255.255.0, GW: 192.168.0.1 PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1 |  |
| 3 | Konfigurasikan EIGRP Routing |
| Router0: Router>ena Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router eigrp 1 Router(config-router)#net 10.10.20.0 Router(config-router)#net 10.10.30.0 Router(config-router)#net 10.10.50.0 Router1: Router>ena Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router eigrp 1 Router(config-router)#net 10.10.10.0 Router(config-router)#net 10.10.20.0 Router(config-router)#net 192.168.0.0 Router2: Router>ena Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router eigrp 1 Router(config-router)#net 10.10.10.0 Router(config-router)#net 10.10.30.0 Router(config-router)#net 10.10.40.0 Router3: Router>ena Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router eigrp 1 Router(config-router)#net 10.10.40.0 Router(config-router)#net 10.10.50.0 Router(config-router)#net 192.168.1.0 |  |
| 4 | Cek Router Untuk Keberhasilan Routing, show ip route. Contoh: Router0 |
| 5 | Tes PING dari Ujung ke Ujung, dan Pastikan Sukses |
| 6 | Selesai |