Praktikum 5

Routing Campuran (EIGRP + Static)

| No | Keterangan |
| --- | --- |
| 1 | Buatlah Topologi dengan Packet Tracer sebagai berikut |
| 2 | Berikan IP kepada Router 2911 dan PC sebagai berikut |
| Router0: GigabitEthernet0/0 - 10.10.10.1 255.255.255.252 GigabitEthernet0/2 - 192.168.1.1 255.255.255.0 - Gateway Router1: GigabitEthernet0/0 - 10.10.10.2 255.255.255.252 GigabitEthernet0/1 - 10.10.20.1 255.255.255.252 GigabitEthernet0/2 - 192.168.2.1 255.255.255.0 - Gateway Router2: GigabitEthernet0/1 - 10.10.20.2 255.255.255.252 GigabitEthernet0/2 - 192.168.3.1 255.255.255.0 - Gateway PC0 : 192.168.1.2 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1 PC1 : 192.168.2.2 255.255.255.0, GW: 192.168.2.1 PC2 : 192.168.3.2 255.255.255.0, GW: 192.168.3.1 |  |
| 3 | Konfigurasikan EIGRP Routing |
| Router0: Router#config t Router(config)#router eigrp 25 Router(config-router)#no auto Router(config-router)#net 10.10.10.0 Router(config-router)#net 192.168.1.0 Router(config-router)# Router1: Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#router eigrp 25 Router(config-router)#no auto Router(config-router)#net 10.10.20.0 Router(config-router)#net 192.168.2.0 |  |
| 4 | Konfigurasikan Static Routing |
| Router1: ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.10.20.2 Router2: Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.20.1 Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.20.1 Router(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.20.1 |  |
| 5 | Konfigurasikan Redistribute di Router Tengah (Antara EIGRP dan Static) |
| Router1: Router(config)#router eigrp 25 Router(config-router)#redistri Router(config-router)#redistribute static |  |
| 4 | Cek Router Untuk Keberhasilan Routing, show ip route. Contoh: Router0 |
| Router0: |  |
| Router1: |  |
| Router2: |  |
| 5 | Tes PING dari Ujung ke Ujung, dan Pastikan Sukses |
| 6 | Selesai |