Praktikum 7

Redistribute EIGRP + OSPF Multi Area

| No | Keterangan |
| --- | --- |
| 1 | Buatlah topologi jaringan sepertI berikut |
|  | Router : 2911 Switch : 2950-24 |
| 2 | Masukkan IP sesuai dengan Router dan Komputernya |
|  | Router0 (Paling Kiri) > Gig0/0 : 10.10.10.1 - 255.255.255.252 > Gig0/2 : 192.168.10.1 - 255.255.255.0 Router1 > Gig0/0 : 10.10.10.2 - 255.255.255.252 > Gig0/1 : 20.20.20.1 - 255.255.255.252 > Gig0/2 : 192.168.20.1 - 255.255.255.0 Router2 > Gig0/0 : 30.30.30.1 - 255.255.255.252 > Gig0/1 : 20.20.20.2 - 255.255.255.252 > Gig0/2 : 192.168.30.1 - 255.255.255.0 PC0 > ET : 192.168.10.2 – 255.255.255.0 > GW : 192.168.10.1 PC1 > ET : 192.168.20.2 – 255.255.255.0 > GW : 192.168.20.1 PC2 > ET : 192.168.30.2 – 255.255.255.0 > GW : 192.168.30.1 |
| 3 | Cek PING Antar Router-Router dan Router-Komputer |
| 4 | Masukkan Konfigurasi Routing untuk EIGRP di Router0 dan Router1 |
|  | Router0 Router(config-if)#router eigrp 1 Router(config-router)#no auto Router(config-router)#net 10.10.10.0 Router(config-router)#net 192.168.10.0 Router1 Router(config-if)#router eigrp 1 Router(config-router)#no auto Router(config-router)#net 10.10.10.0 Router(config-router)#net 20.20.20.0 Router(config-router)#net 192.168.20.0 |
| 5 | Router0 dan Router1 dapat berkomunikasi satu sama lain melalui PING |
| 6 | Berikutnya adalah mengkonfigurasikan OSPF #0 di Router1 dan Router2. Pastikan Router dalam mode Config : Router(config)# |
|  | Router1 Router(config)#router ospf 1 Router(config-router)#net 20.20.20.0 0.0.0.3 area 0 Router(config-router)#net 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 Router2 Router(config)#router ospf 1 Router(config-router)#net 20.20.20.0 0.0.0.3 area 0 Router(config-router)#net 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0 |
| 7 | Router1 dan Router2 dapat berkomunikasi satu sama lain melalui PING |
| 8 | Berikutnya adalah melakukan Redistribusi melalui konfigurasi EIGRP dan OSPF. Buka Router1 dan masukkan konfigurasi berikut |
|  | Router1 Router(config)#router eigrp 1 Router(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1 1 1 1 1 Router(config-router)#exit Router(config)#router ospf 1 Router(config-router)#redistribute eigrp 1 Router(config-router)# |
| 9 | Test PING |
| 10 | Hasil Konfigurasi Router0 |
| 11 | Hasil Konfigurasi Router1 |
| 12 | Hasil Konfigurasi Router2. Router non-ASBR tidak mnyimpan Router Sebelah |